Техническа спецификация на предвидените за закупуване ДМА и ДНА

| № | Наименование на актива | Количество | Минимални технически и функционални характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Инверторен импулсен заваръчен апарат за MIG-MAG заваряване | 5 бр. | - Захранващо напрежение: ±15% 50/60 Hz /трифазно 3х400 V - Cos phi 0.99/400A/ - Обхват на заваръчния ток MIG/MAG 3–400А - ПВ при 10 мин при 40 С 50% при 400 А - ПВ при 10 мин при 40 С 100% при 320 А - Работно напрежение 14.2 -34 V - Скорост на телоподаване 0,5 - 22 m/min - Импулсно MIG/MAG заваряване без пръски - Лесно управляем панел за работа с машината - Възможност за WIG/DC/ и ръчно електродъгово заваряване - Работа с всички видове електроди и телове - Дисплей на всички заваръчни параметри и HOLD функция - 2 и 4 тактен режим на работа - 4 ролково телоподаващо устройство, отделено от токоизточника чрез шлаухпакет с дължина 5м и комплектовано с ролки за тел Ø 1,2 - Вграден блок водно охлаждане - Ръчно MIG/ MAG заваряване - “Sinergic” функция, определяща връзката между отделните параметри при работа с всякакъв вид тел и газ |